Ypatingas statinys – statinys, kuriame;

- naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos (pagal nustatytus jų ribinius kiekius);

- statinys, kuriame yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai;

- sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingų technologijų statinys (pagal normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytus sudėtingumo požymius ir techninius parametrus);

- visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių;

- aukštybinis (daugiau kaip 5 aukštų) daugiabutis gyvenamasis namas;

- kultūros paveldo statinys.

Ypatingų statinių kategorijai priskiriamų statinių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.

Nesudėtingas statinys – paprastų konstrukcijų pastatas, kurio didžiausias aukštis 8,5 m, kurio visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys.

Pastato ir inžinerinio statinio paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

Neypatingas statinys – statinys, nepriskiriamas ypatingiems ir nesudėtingiems statiniams.

(Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Aktuali įstatymo redakcija nuo 2010 m. spalio 1 d.)

STR 1.01.06:2010 „YPATINGI STATINIAI“

2010 m. rugsėjo 27 d. Nr. D1-813(Žin., 2010, Nr. 115-5904)

| Eil. Nr. | Sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų statiniai | Statinių parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aukštybiniai pastatai | Aukštesni negu 30 m, skaičiuojant nuo žemės paviršiaus altitudės iki pastato stogo konstrukcijos aukščiausiojo taško |
| 2. | Įgilinti pastatai | Pastatai, kurių įgilinimas didesnis kaip 7 m (skaičiuojant nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės iki įgilinto pastato žemutinės patalpos grindų paviršiaus) |
| 3. | Didelių atstumų tarp atramų statiniai | Atstumas tarp atramų (didžiausias horizontalus atstumas statinyje tarp horizontalių statinio ašių, kuriose yra atraminės konstrukcijos, laikančios perdenginio ar denginio konstrukcijas) 12 m ir didesnis |
| 4. | Branduolinės energetikos objektų statiniai | + |
| 5. | Jėgainių statiniai | 1 MW ir didesnės galios elektros ir šilumos gamybos statiniai |
| 6. | Giluminiai žemės šilumos paėmimo ir grąžinimo statiniai | + |
| 7. | Hidrotechnikos statiniai, išskyrus žemės ūkio melioracijos statinius | Patvankos aukštis didesnis kaip 3 m ir tvenkinio plotas didesnis kaip 5 ha |
| 8. | Jūros naftos ir dujų gavybos statiniai | + |
| 9. | Oro uosto statiniai: kilimo ir tūpimo takai su dirbtine danga; riedėjimo takai su dirbtine danga; peronas su dirbtine danga; pirminių ir antrinių apžvalgos radiolokatorių (PSR, SSR) statiniai; perdavimo radijo centrų statiniai; aerodromų skrydžių valdymo bokštai; regioninio skrydžių valdymo centro pastatas; automatizuotų skrydžių valdymo sistemų statiniai | + |
| 10. | Geležinkelio keliai *, geležinkelio techninio aptarnavimo stotys, geležinkelio tuneliai | + |
| 11. | Valstybinės reikšmės (magistraliniai, krašto, rajoniniai) keliai, miestų, miestelių gatvės su indeksu A, B, C (greito eismo ir pagrindinės gatvės) ir jų sankryžos | + |
| 12. | Vandentiekio tinklai (iš jų karšto vandens tinklai): magistraliniai tinklai (vandentakiai); skirstomieji tinklai | + |
| 13. | Nuotekų šalinimo tinklai: nuotekų kolektoriai | + |
| 14. | Magistraliniai ir skirstomieji šilumos tiekimo tinklai, dujotiekiai, naftotiekiai [3.6], 6/0,4 kV ir aukštesnės įtampos skirstyklos, pastotės, aukštesnės kaip 0,4 kV įtampos elektros tiekimo tinklų statiniai | > kaip 0,5 bar slėgio p (s), > kaip 80 mm sąlyginio skersmens DN 1 grupės takiosioms medžiagoms[3.10] : p(s) x DN .> 3500 bar x mm |
| 15. | Jūrų ir upių uosto statiniai, krantinės, prieplaukos * | + |
| 16. | Geležinkelio, troleibusų kontaktiniai tinklai | + |
| 17. | Vamzdynai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms transportuoti į jūros pakrantėje ar jūroje esantį statinį, įrenginį, laivą arba iš jo | + |
| 18. | Lynų keliai, funikulieriai | + |
| 19. | Apžvalgos ratai | Kai pakėlimo aukštis virš 10 m |
| 20. | Tiltai, viadukai, estakados, tuneliai, požeminės ir virš žemės (virš gatvių, kelių, geležinkelių, daubų, įdubų) esančios pėsčiųjų perėjos, įvairios paskirties pakabinamieji magistraliniai vamzdynai | 6 m ilgio ir didesnės angos |
| 21. | Keleivių, prekių, produktų, medžiagų ir kt. terminalai* | + |
| 22. | Nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžineriniai statiniai, radijo navigacijos švyturiai, radiolokatoriai | Aukštesni kaip 30 m |
| 23. | Jūrų, upių ir kitų vandens telkinių navigacijos švyturiai | Aukštesni kaip 30 m |
| 24. | Įvairios paskirties bokštiniai statiniai – dūmtraukiai (išskyrus priblokuotą prie gyvenamojo pastato, skirtą šio pastato reikmėms), vandentiekio bokštai, vandens aušyklos, silosinės ir kt. | Aukštesni kaip 15 m |
| 25. | Statiniai, skirti darbams ar procesams aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje, išskyrus individualaus naudojimo pirtis | + |
| 26. | Vėjo jėgainės | Aukštesnės kaip 30 m |
| 27. | Vandenvietės, vandenruošos statiniai | 500 m3/d ir didesnio našumo |
| 28. | Požeminio vandens vandenvietės | 200 m3/d ir didesnio našumo |
| 29. | Gamybos ir pramonės nuotekų valyklos | 200 m3/d ir didesnio našumo |
| 30. | Miestų ir miestelių nuotekų valyklos | 1000 m3/d ir didesnio našumo |
| 31. | Paviršinių (lietaus) nuotekų valyklos | Skirtos surinkti nuotekas iš 50 ha ir didesnių plotų |
| 32. | Degalinės | + |
| 33. | 1 grupės takiųjų medžiagų stacionarios talpyklos | V> 10 m3 |
| 34. | Sąvartynai | + |
| 35. | Atliekų perdirbimo ar rūšiavimo statiniai | + |
| 36. | Galvanikos cechai | + |
| 37. | Dažymo cechai | + |
| 38. | Krematoriumai | + |
| 39. | Bankų saugyklos | + |
| 40. | Naudingųjų iškasenų gavybos, tiekimo ir naudojimo požeminiai ir antžeminiai statiniai. | + |
| 41. | Povandeniniai vamzdynai | + |
| 42. | Inžinerinių tinklų bendrieji kolektoriai; nepraeinamieji, pusiau praeinamieji ir praeinamieji 6 m ir giliau klojami nuotekų ar kitos paskirties kolektoriai | + |
| 43. | Sandėliai | 1000 m2 ir didesnio bendrojo ploto |
| 44. | Šaldomieji pastatai ir patalpos | 5000 t ir talpesni |
| 45. | Šaudmenų ir ginklų sandėliai, uždarosios ir atvirosios šaudyklos | + |

„+“ – taikomi ypatingų statinių reikalavimai, nenustatant parametrų;

* išskyrus administracinius pastatus, jei jie nepriskirti prie ypatingų statinių

STR 1.01.07:2010 „NESUDĖTINGI STATINIAI“

2010-09-27 įsakymas Nr. D1-812 (Žin., 2010, Nr. 115-5903)

stoginė – inžinerinis statinys, stogas ant stulpų (gali būti su galinėmis sienomis ar be jų) žmonėms ar daiktams pridengti nuo kritulių ir saulės, kuris gali būti atskiras statinys ar priestatas prie kito pastato.

Nesudėtingi statiniai skirstomi į šias grupes:

I grupės nesudėtingi statiniai;

II grupės nesudėtingi statiniai.

Nesudėtingi statiniai valstybiniuose parkuose, valstybiniuose rezervatuose, valstybiniuose draustiniuose, biosferos rezervatuose turi atitikti specialiuosius projektavimo ir statybos reikalavimus, nustatytus saugomų teritorijų individualiuose apsaugos reglamentuose ir saugomų teritorijų regioniniuose architektūriniuose reglamentuose.

Įrengiami nuolatiniam ar laikinam naudojimui objektai, kurių matmenys trijų matmenų (aukščio, ilgio ir pločio) objektams neviršija 1,5×1,5×1,5 metro, dviejų vyraujančių matmenų (aukščio ir ilgio ar pločio) objektams – 1,5×3,0 metro ir vieno vyraujančio matmens (aukščio) objektams – 2,20 metro, nelaikomi nesudėtingais statiniais ir jiems netaikomas Statybos įstatymas. Vyraujančiais matmenimis laikomi tie objekto matmenys (aukštis, ilgis ar plotis), kurie už kitus (nevyraujančius) objekto matmenis didesni mažiausiai 5 kartus.

Ši nuostata netaikoma tos pačios paskirties ar konstrukcijos objektų grupėms (daugiau kaip 2 objektai), kai atstumas tarp jų yra mažesnis negu 70 cm.

Nesudėtinguose statiniuose atstumas tarp atraminių konstrukcijų neturi viršyti 6,0 m.

Pastatų ir inžinerinių statinių, priskirtų I ir II grupės nesudėtingiems statiniams, konstrukcijos laikomos paprastomis, jei statytojas turi techninę galimybę iš jų pastatyti (sumontuoti) statinį:

1. savo, šeimos narių ir pasitelktų (pasamdytų) fizinių asmenų jėgomis, daugiausia naudojant rankų darbą ir nesudėtingus mechanizmus (rangovui statytojas gali pavesti atlikti tik kai kuriuos sudėtingus, ypač specialiuosius, darbus, kai juos atlikti privaloma nustatyta kvalifikacija);

2. nenaudojant potencialiai pavojingų įrenginių, išskyrus kėlimo kranus, kai montuojami pamatai, perdangos ir kt. statybos produktai, kurių negalima pakelti rankomis ar paprastais mechanizmais.

Nesudėtingų statinių projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo priežiūrai turi teisę vadovauti, fizinis asmuo, baigęs aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir įgijęs architektūros, geologijos ir minerologijos mokslų studijų krypčių, technologijos mokslų studijų srities ar šioms kryptims ir sričiai prilyginamą išsilavinimą. Šio išsilavinimo nereikia kai supaprastintas statinio projektas rengiamas pasinaudojant kito tokio statinio (kai išlaikomi statinio matmenys ir statybos produktai ) supaprastinto projekto sprendiniais; tokiu atveju valstybės tarnautojams pateikiamas ir statinio supaprastintas projektas, kurio sprendiniais pasinaudota.

NESUDĖTINGŲ STATINIŲ SĄRAŠAS /  PASTATAI

| Eil. Nr. | Pastatai | Techniniai parametrai |  |  |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Didžiausias aukštis, m |  | Didžiausias plotas, m2 |  |  |
|  |  | I grupė | II grupė | I grupė | II grupė |  |
| 1. | Gyvenamasis (vieno, dviejų butų) namas | _ | 8,5 | _ | 80 | Projektuojami pagal STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ nustatytus reikalavimus |
| 2. | Pagalbinio ūkio paskirties pastatai – be gyvenamųjų patalpų | 5 | 8,5 | 50 | 80 |  |
| 3. | Šiltnamis | 5 | _ | 80 | _ |  |
| 4. | Sodo namas | 8,5 | _ | 80 | _ |  |
| 5. | Kiti negyvenamieji pastatai* | 5 | 8,5 | 50 | 80 |  |

* Tvora ant žemės sklypo ribos gali būti statoma tik turint rašytinį gretimo žemės sklypo savininko sutikimą. Be gretimo žemės sklypo savininko sutikimo prie žemės sklypo ribos (tvoros konstrukcijoms neperžengiant sklypų ribos) tvoras galima statyti:

1) statytojo sklypo šiaurinėje pusėje (tarp (>)315° ir (<)45º) – ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas didesnis už 50% bendro tvoros ploto (įskaitant ir stulpų bei tvoros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) (toliau – kiaurymių plotas);

2) statytojo sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse:

ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas didesnis už 25%;

3) statytojo sklypo pietinėje pusėje (tarp (>)135° ir (<)225°) – tvoros tipas nereglamentuojamas.

Statant tvoras tarp žemės sklypų, kurių paviršius turi skersinį (tvoros atžvilgiu) nuolydį, tvoros aukštis (įskaičiuojant į jį cokolį – atraminės sienutės viršutinę dalį) skaičiuojamas (matuojamas) nuo aukštesniojo žemės paviršiaus.

Tvoros su cokoliais neturi kliudyti paviršinio vandens nutekėjimo nuo gretimo žemės sklypo. Kai yra toks pavojus, statytojas privalo, susitaręs su gretimo žemės sklypo savininku, gavęs savininko sutikimą raštu, įrengti paviršinio vandens nutekėjimo sistemą (į lietaus nuotakyną, griovį, drenažą ar rasti abiem savininkams priimtiną sprendimą).

** Jei atraminė sienutė statoma ant žemės sklypo ribos, būtina gauti gretimo žemės sklypo savininko rašytinį sutikimą. Neturint tokio sutikimo, atraminę sienutę galima statyti savo žemės sklype, tačiau atraminės sienutės paaukštėjimo kampas neturi viršyti 45o. Šį kampą sudaro 2 statmenos sklypų ribai linijos, prasidedančios bet kuriame žemės sklypų ribos žemės paviršiaus taške, kurių viena yra horizontali, o kita nubrėžta iki atraminės sienutės viršutinės dalies.

*** įrengiant II grupės mėšlides ir (ar) skysto mėšlo (srutų) kauptuvus, supaprastintame statinio projekte turi būti nurodomi iškasto grunto sutvarkymo (panaudojimo) statytojo (užsakovo) žemės sklype būdai.

Mėšlidės ir skysto mėšlo (srutų) kauptuvai turi atitikti Aplinkosaugos reikalavimus mėšlui tvarkyti [4.20], Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisykles TPT-1-97 [4.21], sanitarinių apsaugos zonų nustatymo reikalavimus [4.8].

**** Žemės sklype kaip nesudėtingas statinys gali būti statoma viena vėjo jėgainė.

Vėjo jėgainė turi būti statoma ne mažesniu kaip jos aukštis (įskaitant sparnų ilgį) atstumu iki sklypo ribos. Šis atstumas gali būti sumažintas, jei gautas gretimo žemės sklypo savininko (naudotojo) sutikimas raštu.

Vėjo jėgainių, kurių statybinės konstrukcijos yra iki 2,2 m aukščio, nelaikomi nesudėtingais statiniais ir joms netaikomas Statybos įstatymas.

Vėjo jėgainėms, aukštesnėms kaip 10 m (aukštis matuojamas įskaitant sparnų ilgį) ar turinčioms 2 ar daugiau turbinų, atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo [4.2].

Pastaba. Minimalus atstumas nuo inžinerinių statinių (išskyrus išvardytus lentelės 11–12 punktuose) iki gretimo žemės sklypo ribos turi būti 1 m. Mažesniu atstumu šie statiniai gali būti statomi, tik turint rašytinį gretimo žemės sklypo savininko (naudotojo) sutikimą.

I grupės nesudėtingiems statiniams, statomiems žemės sklype, nepriklausančiame statytojui nuosavybės teise, taip pat I grupės nesudėtingiems pastatams, statomiems ar rekonstruojamiems (kai didinamas jų užstatymo plotas ar gabaritai) mieste, taikomi II grupės nesudėtingiems statiniams keliami reikalavimai. I ir II grupės nesudėtingiems statiniams, statomiems nepriklausančiame statytojui nuosavybės teise žemės sklype reikalingas žemės sklypo savininko (valdytojo, naudotojo) raštiškas sutikimas. Mėgėjiško sodo teritorijoje I ir II grupės nesudėtingiems pastatams (išskyrus gyvenamuosius (vieno, dviejų butų) namus) taikomi I grupės nesudėtingiems statiniams keliami reikalavimai.